PORCIDATA HUB

Estudio IoT Hardware - Ampliacion

Switches PoE | Jetson Orin Completo | Monitorizacion Avanzada | BOM Piloto 3 Naves

Secciones 9-12: Complemento al Estudio Principal

Piloto: 1 nave madres + 2 naves engorde (de granja 10 naves)

Febrero 2026 | Documento Tecnico Confidencial

# 9. Switches PoE para Granjas Porcinas

El switch PoE (Power over Ethernet) es critico: alimenta camaras IP, camaras termicas y APs WiFi por un solo cable, eliminando la necesidad de fuentes de alimentacion individuales en las naves (donde las tomas de corriente suelen ser escasas y el entorno agresivo). La eleccion depende de: numero de dispositivos PoE, potencia total (W), rango de temperatura de operacion (las naves porcinas alcanzan 35-40C en verano y tienen alta concentracion de amoniaco y humedad), y si se necesita gestion (VLANs, PoE Watchdog).

## 9.1 Calculo de Presupuesto PoE

Cada camara IP 4MP consume 8-15W (tipico 12W). Camaras termicas bi-espectro: 12-20W. APs WiFi PoE: 8-15W. PTZ (pan-tilt-zoom): 30-60W. Regla: el presupuesto PoE del switch debe ser >=1.5x la suma de consumos reales para cubrir picos de arranque y degradacion.

| Switch | Puertos | PoE Budget | Precio CN | Precio EUR | Temp Op. | Gestion | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-Link TL-SG1005P | 5 GbE (4 PoE+) | 65W | ~30 EUR | ~40 EUR | 0-40C | No (plug&play) | ULTRA-BUDGET |
| TP-Link LS108GP | 8 GbE (8 PoE+) | 62W | ~45 EUR | ~60 EUR | 0-40C | No | BUDGET |
| TP-Link TL-SG1210P | 10 GbE (8 PoE+) | 123W | ~75 EUR | ~100 EUR | 0-40C | No | MEDIUM |
| Netgear GS308EP | 8 GbE (8 PoE+) | 62W | ~55 EUR | ~70 EUR | 0-40C | Smart (web) | MEDIUM |
| Hikvision DS-3E1510P-EI | 8 GbE PoE+ + 2 uplink | 110W | ~90 EUR | ~130 EUR | 0-40C | Smart + Watchdog | MEDIUM-TOP |
| Hikvision DS-3E0510P-E | 8 GbE PoE+ + 2 uplink | 110W | ~70 EUR | ~110 EUR | -10 a 55C | No | MEDIUM |
| Hikvision DS-3T0510HP-E/HS | 8 GbE (2 Hi-PoE 60W) + 2 SFP | 120W | ~200 EUR | ~350 EUR | -30 a 65C DIN | Industrial | TOP INDUSTRIAL |
| MikroTik netPower Lite 7R | 8 GbE PoE + 2 SFP+ | 112W | ~100 EUR | ~140 EUR | -20 a 70C | RouterOS | TOP |
| Ubiquiti USW-Industrial | 10 GbE (8 PoE++) | 400W | N/A | ~400 EUR | -25 a 55C IP54 | UniFi managed | TOP INDUSTRIAL |
| TP-Link TL-SG1005P-PD (PoE passthrough) | 5 GbE (4 PoE out, 1 PoE in) | 9W out | ~35 EUR | ~50 EUR | 0-40C | No | EXTERIORES |

Funciones criticas para granjas

PoE Watchdog (Hikvision DS-3E1510P-EI): Si una camara se cuelga (habitual en entornos humedos con picos de tension), el switch detecta que no responde y reinicia automaticamente el puerto PoE. Sin esto, el ganadero tiene que desconectar y reconectar manualmente el cable = horas sin monitorizacion.

Modo Extend 250m (TP-Link LS108GP, Hikvision): Los cables Ethernet standard funcionan hasta 100m. En modo Extend, el switch baja a 10 Mbps pero alcanza 250m. Util para camaras en naves lejanas sin necesidad de fibra optica. 10 Mbps es suficiente para 1-2 camaras 4MP H.265.

DIN Rail + rango industrial (Hikvision DS-3T0510HP): Montaje en riel DIN del cuadro electrico de la nave. Opera de -30C a +65C. Proteccion contra sobretensiones 6kV. Para naves con transformadores, motores de ventiladores, y ambiente hostil. Es caro pero no se estropea.

Recomendacion por escenario

Granja pequena (3-5 naves, 4-8 camaras total): 1x TP-Link TL-SG1210P (100 EUR) centralizado en caseta tecnica. Llegar a naves con Cat6 exterior UV.

Granja media (5-10 naves, 10-20 camaras): 1x Hikvision DS-3E1510P-EI central (130 EUR) + 1-2x TP-Link TL-SG1005P-PD en naves lejanas como extensores PoE. O bien 2x switches de 8 puertos, uno por zona.

Granja grande (>10 naves, >20 camaras): Switch industrial DIN rail en cada zona (1 cada 3-4 naves) + troncal de fibra optica entre zonas con media converters SFP. O usar switches con puertos SFP (MikroTik netPower Lite).

## 9.2 Cableado y Accesorios

| Material | Especificacion | Precio CN /m o /ud | Precio EUR /m o /ud | Uso | Notas | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cable Cat6 exterior FTP | FTP (apantallado) UV doble funda PE | ~0.30 EUR/m | ~0.60 EUR/m | Tiradas entre naves | Imprescindible si pasa cerca motores | STANDARD |
| Cable Cat5e interior PVC | UTP o FTP PVC | ~0.15 EUR/m | ~0.30 EUR/m | Dentro de nave | Suficiente para camaras 4MP | BUDGET |
| Conectores RJ45 blindados Cat6 | Con capucha IP67 | ~0.50 EUR/ud | ~1.50 EUR/ud | Conexiones exteriores | Usar crimpadora de paso | STANDARD |
| Caja estanca IP67 para switch | ABS con prensaestopas | ~8 EUR | ~15 EUR | Proteger switch en nave | Si no es switch industrial | BUDGET |
| SAI/UPS inline 12V PoE | Mini-UPS 12V para switch | ~25 EUR | ~45 EUR | Proteccion cortes de luz | 30 min autonomia | MEDIUM |
| Media converter fibra SFP par | Gigabit, monomodo 1310nm, 20km | ~20 EUR/par | ~40 EUR/par | Troncal larga distancia | Necesita cable fibra 1.50 EUR/m | MEDIUM |
| Protector sobretensiones Ethernet | Gigabit PoE lightning protector | ~8 EUR | ~15 EUR | Cable entre naves (rayos) | Uno en cada extremo del cable | RECOMENDADO |

# 10. NVIDIA Jetson Orin: Comparativa Completa para PorciData

## 10.1 Familia Jetson Orin (actualizado febrero 2026)

| Modulo | TOPS | RAM | GPU Cores | Precio Dev Kit | Precio Modulo | YOLO FPS | Camaras simult. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orin Nano 4GB | 40 | 4 GB LPDDR5 | 512 CUDA | Descatalogado | ~149 USD modulo | ~25 FPS v8n | 1 camara |
| Orin Nano 8GB Super | 67 | 8 GB LPDDR5 | 1024 CUDA | 249 USD (~230 EUR) | ~199 USD modulo | ~40 FPS v8s | 2-3 camaras |
| Orin NX 8GB | 70 | 8 GB LPDDR5 | 1024 CUDA | N/A (solo modulo) | ~399 USD modulo | ~40 FPS v8s | 2-3 camaras |
| Orin NX 16GB | 157 | 16 GB LPDDR5 | 2048 CUDA | N/A | ~599 USD modulo | ~80 FPS v8m | 4-6 camaras |
| AGX Orin 32GB | 200-275 | 32 GB LPDDR5 | 2048 CUDA | ~999 USD (kit) | ~699 USD modulo | ~120 FPS v8m | 8-12 camaras |
| AGX Orin 64GB | 275 | 64 GB LPDDR5 | 2048 CUDA | Bajo pedido | ~1099 USD modulo | ~120 FPS v8l | 12+ camaras |

Por que NO el Jetson Nano original (2019)

El Jetson Nano original (128 CUDA Maxwell, 4GB, 472 GFLOPS) esta descatalogado y tiene ~140x MENOS rendimiento IA que el Orin Nano Super. No puede ejecutar YOLOv8 a velocidad util (2-5 FPS). NO usarlo para proyectos nuevos.

Recomendacion PorciData por tamano de granja

PILOTO 3 naves (lo que vamos a montar): 1x Jetson Orin Nano 8GB Super Dev Kit (249 USD = ~230 EUR). Procesa 2-3 camaras con YOLOv8s a 30-40 FPS. Los 8GB de RAM son suficientes para modelo de peso + termico + comportamiento en paralelo si se usa batch inference o time-division. Es la mejor relacion precio/rendimiento disponible.

ESCALADO a 10 naves: 1x Seeed reComputer J4012 con Orin NX 16GB (~550-600 EUR). Los 16GB permiten modelos mas pesados (YOLOv8m, segmentacion de instancias para area corporal), multiples pipelines simultaneas, y 4-6 streams. Viene con JetPack + SSD 128GB NVMe preinstalado. O bien 2x Orin Nano Super (460 EUR total) distribuidos en 2 zonas de la granja.

INTEGRADOR >3.000 plazas: AGX Orin 32GB centralizado (~999 EUR kit) procesando hasta 12 camaras via NVR o directamente. Conectado por fibra al switch central. Un unico punto de procesamiento IA para toda la granja.

## 10.2 Carrier Boards y Accesorios para Entorno Granja

| Producto | Descripcion | Precio CN | Precio EUR | Para | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seeed reComputer J4012 | Carrier + Orin NX 16GB + SSD 128GB + carcasa aluminio | ~480 EUR | ~600 EUR | Orin NX 16GB | Plug and play, JetPack preinstalado |
| Seeed reComputer J3011 | Carrier + Orin Nano 8GB + SSD 128GB | ~280 EUR | ~350 EUR | Orin Nano 8GB | Alternativa al Dev Kit oficial |
| Waveshare JetRacer carrier | Carrier board con ventilador + GPIO | ~30 EUR | ~50 EUR | Orin Nano modulo | Para integracion custom |
| SSD NVMe 256GB (Kingston/WD) | Almacenamiento local video + modelo | ~25 EUR | ~35 EUR | Cualquier Jetson | Minimo 128GB para logs video |
| Ventilador Noctua 40mm | Ventilador silencioso para carcasa | ~10 EUR | ~15 EUR | Cualquier Jetson | Obligatorio si T nave >30C |
| Carcasa IP54 aluminio con ventilacion | Caja estanca con filtro polvo | ~15 EUR | ~30 EUR | Cualquier Jetson | Proteger de polvo + NH3 |
| Fuente 5V 4A USB-C (Orin Nano) | Alimentacion Dev Kit | ~8 EUR | ~12 EUR | Orin Nano Super | La oficial de NVIDIA |
| Cable CSI-2 FPC 22pin 30cm | Para camaras directas al Jetson | ~3 EUR | ~5 EUR | Camaras MIPI CSI | Max 30cm, para modulos |

# 11. Monitorizacion Avanzada: Mas Alla de Camaras y Sensores Ambientales

Las camaras RGB (YOLO: peso, postura, conteo) y termicas (fiebre) son el core de vision. Los sensores T/HR/NH3/CO2 son el core ambiental. Pero hay multiples capas de monitorizacion que la literatura cientifica ha validado y que NINGUN proveedor espanol integra todavia en una sola plataforma. PorciData puede ser el primero en ofrecer un stack completo.

## 11.1 Monitorizacion Acustica: Deteccion de Tos y Vocalizaciones

SoundTalks (Boehringer Ingelheim) es la referencia comercial: microfono + IA cloud que detecta tos respiratoria 5 dias antes que el veterinario. Precio: ~475 GBP/gateway + ~475 GBP/monitor + suscripcion 160 GBP/monitor/ano. Cubrir una nave de 500 cerdos cuesta ~2.000 EUR/ano. Es caro y propietario.

La alternativa open-source es viable: la literatura cientifica muestra que un CNN (Convolutional Neural Network) entrenado con MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) de audio de granja consigue >96% de precision clasificando tos porcina vs ruidos de fondo. El hardware es un microfono USB de 5-20 EUR + Raspberry Pi o Jetson. PorciData puede desarrollar su propio modulo acustico a una fraccion del coste.

| Dispositivo | Funcion | Precio CN | Precio EUR | Interfaz | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microfono MEMS digital I2S (INMP441) | Micro omnidireccional para audio | ~2 EUR | ~4 EUR | I2S (directo a ESP32/Pi) | ULTRA-BUDGET |
| Microfono USB condensador (tipo Boya) | Micro direccional para zona nave | ~10 EUR | ~20 EUR | USB (Pi/Jetson) | BUDGET |
| ReSpeaker 4-mic array HAT (Seeed) | Array 4 microfonos + VAD | ~25 EUR | ~40 EUR | I2S HAT para RPi | MEDIUM |
| ReSpeaker Mic Array v2.0 USB | Array 4 microfonos circular USB | ~50 EUR | ~70 EUR | USB (cualquier) | TOP |
| Rode VideoMic GO II (direccional) | Microfono shotgun profesional | N/A | ~80 EUR | USB-C / 3.5mm | TOP (referencia) |
| SoundTalks Monitor (Boehringer) | Monitor comercial propietario | N/A | ~475 GBP/ud | WiFi cloud | COMERCIAL (referencia) |

Pipeline PorciData acustico: 1-2x microfonos INMP441 por nave (2-4 EUR/ud) conectados al ESP32-S3 (4 EUR) que graba audio en segmentos de 5 segundos, extrae MFCCs localmente, y envia SOLO los features via LoRa al Jetson (o directamente por WiFi). El Jetson ejecuta el modelo CNN de clasificacion tos/no-tos. Si tos detectada > umbral en ventana de 1 hora: alerta al ganadero. Coste total por nave: <15 EUR en hardware. Vs SoundTalks: ~1.000 EUR por nave.

Metricas de tos validadas cientificamente: Indice ReHS (Respiratory Health Status) = % de intervalos de 10 minutos con tos detectada en 24h. ReHS verde (>60% intervalos limpios), ambar (40-60%), rojo (<40%). Correlacion demostrada con PRRS, Mycoplasma hyopneumoniae, e Influenza A por PCR en fluido oral.

## 11.2 Analisis de Vocalizaciones de Estres

Mas alla de la tos, el analisis acustico de vocalizaciones porcinas permite detectar: estres termico (vocalizaciones agudas prolongadas, precision 81%), dolor (chillidos con duracion e intensidad especificas, precision 98%), hambre y sed (vocalizaciones diferenciadas con 69-71% precision), y aplastamiento de lechones en maternidad (chillidos agudos del lechon, deteccion <5 segundos). Los mismos microfonos del modulo de tos sirven para este analisis; solo cambia el modelo IA.

## 11.3 Monitorizacion de Gases Avanzada: H2S, Particulas, VOCs

Ademas de NH3 y CO2 (ya cubiertos en seccion 2), hay gases y particulas que ningun sistema porcino espanol monitoriza en continuo pero que impactan directamente en salud animal y cumplimiento normativo (RD 159/2023 bienestar animal):

| Sensor | Mide | Precio CN | Precio EUR | Interfaz | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MQ136 + ESP32 (DIY) | H2S (acido sulfhidrico) semicuantitativo | ~5 EUR | ~10 EUR | ADC WiFi/LoRa | ULTRA-BUDGET |
| Sensirion SPS30 | Particulas PM1/PM2.5/PM4/PM10 laser | ~25 EUR | ~40 EUR | I2C/UART | MEDIUM |
| Renke RS-H2S-N01 LoRa | H2S electroquimico calibrado | ~70 EUR | ~110 EUR | RS485/LoRa | TOP |
| SGP41 (Sensirion) VOC+NOx | Indice de calidad de aire (VOC, NOx) | ~8 EUR | ~12 EUR | I2C | BUDGET |
| BME688 (Bosch) e-nose | Nariz electronica: T, HR, presion, VOC, gas IA | ~12 EUR | ~18 EUR | I2C/SPI | MEDIUM (innovador) |
| Alphasense OPC-N3 | Contador optico particulas profesional | N/A | ~350 EUR | SPI/USB | TOP INVESTIGACION |

El BME688 de Bosch es especialmente interesante: es una 'nariz electronica' con IA embebida que puede entrenarse para detectar patrones olfativos especificos. Con 4-8 semanas de datos etiquetados, puede aprender a distinguir el olor de una nave sana vs nave con diarrea bacteriana, o detectar precozmente brotes de disenteria por cambio en VOCs fecales. Coste: 12-18 EUR/sensor. Ninguna empresa ganadera usa esto todavia.

## 11.4 Monitorizacion de Agua: Calidad y Comportamiento Bebida

El agua es el indicador de salud mas infravalorado. Una caida del 20% en consumo de agua anticipa enfermedad 12-24 horas antes que la caida en consumo de pienso. Ademas, la calidad del agua (pH, dureza, bacterias) afecta directamente la biodisponibilidad de medicamentos y la eficacia de la cloracion.

| Sensor | Mide | Precio CN | Precio EUR | Interfaz | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudalimetro YF-B10 + ESP32 | Caudal agua (pulsos/litro) | ~15 EUR | ~30 EUR | Pulso + WiFi/LoRa | ULTRA-BUDGET |
| Caudalimetro electromagnetico DN25 | Caudal agua precision | ~60 EUR | ~120 EUR | RS485/4-20mA | MEDIUM |
| Sensor pH analogico + ESP32 | pH agua bebida en continuo | ~15 EUR | ~25 EUR | ADC | BUDGET (calibrar mensual) |
| Sensor ORP (potencial redox) | Eficacia de cloracion | ~20 EUR | ~35 EUR | ADC | MEDIUM |
| Sensor conductividad EC agua | Minerales disueltos / dureza proxy | ~12 EUR | ~22 EUR | ADC | BUDGET |
| Sensor turbidez NTU | Particulas en suspension / suciedad | ~10 EUR | ~20 EUR | ADC | BUDGET |
| Kit completo calidad agua IoT | pH + EC + turbidez + T + ESP32 | ~50 EUR | ~90 EUR | WiFi/LoRa | MEDIUM (todo en uno) |

## 11.5 Radar de Actividad mmWave (sin camara, sin luz)

Los radares milimetricos (mmWave 60-64 GHz) son una tecnologia emergente que permite detectar movimiento, respiracion, y patrones de actividad grupal sin camara, sin luz, y sin preocupaciones de privacidad (importante para granjas que reciben visitas de auditores de bienestar). Funcionan de noche, con polvo, en oscuridad total.

| Sensor | Funcion | Precio CN | Precio EUR | Interfaz | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HLK-LD2410 (24GHz) | Deteccion presencia/movimiento basico | ~3 EUR | ~5 EUR | UART (ESP32) | ULTRA-BUDGET |
| Seeed MR60BHA1 (60GHz) | Respiracion + latido + presencia | ~15 EUR | ~25 EUR | UART | BUDGET |
| DFRobot mmWave C1001 (60GHz) | Deteccion caidas + respiracion | ~20 EUR | ~35 EUR | UART/I2C | MEDIUM |
| Texas Instruments IWR6843 EVM | Radar imaging 3D, tracking multi-objeto | ~200 EUR | ~300 EUR | USB/UART | TOP (investigacion) |
| Infineon BGT60TR13C (XENSIV) | Radar vital signs + presencia | ~25 EUR | ~40 EUR | SPI | MEDIUM |

Aplicacion en porcino: 1x radar 60GHz por seccion de nave (~10-15 m2) detecta el nivel de actividad grupal (porcentaje de animales en movimiento vs tumbados) sin necesidad de camara. Un pico subito de actividad a las 3am = posible pelea o intrusion. Una caida progresiva de actividad diurna = posible enfermedad grupal. El radar Seeed MR60BHA1 (25 EUR) puede incluso detectar frecuencia respiratoria grupal, indicador precoz de estres termico o enfermedad respiratoria.

## 11.6 Bascula Walk-Over Automatica

El peso individual es la metrica mas valiosa en engorde (controla FCR, momento optimo de envio a matadero, deteccion de animales rezagados). Las camaras 3D estiman peso con +/-3-5% de error. Una bascula walk-over integrada en zona de paso (pasillo a bebedero) mide peso real con +/-0.5kg de precision y requiere CERO intervencion humana.

| Producto | Tipo | Precio CN | Precio EUR | Precision | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bascula walk-over DIY (4x celulas 500kg + HX711 + plataforma acero) | DIY autoinstalable | ~200 EUR | ~350 EUR | +/-1 kg | BUDGET |
| Fancom iGrow walk-over | Comercial + software + RFID | N/A | ~2.500-4.000 EUR | +/-0.5 kg | TOP |
| Nedap Pig Sorting Scale | Bascula + puertas de seleccion | N/A | ~4.000-6.000 EUR | +/-0.5 kg | TOP (seleccion) |
| SKIOLD DigiWeigh | Walk-over con IA para engorde | N/A | ~3.000 EUR | +/-0.5 kg | TOP |

## 11.7 Resumen: Stack Completo de Monitorizacion PorciData

Combinando TODAS las capas anteriores, PorciData puede ofrecer la plataforma de monitorizacion porcina mas completa del mercado europeo:

| Capa | Que mide | Hardware | Precio/nave | Alternativa comercial | Precio alt. | Ventaja PorciData |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vision RGB | Peso, postura, conteo, cojera, mordedura cola | Camara IP 4MP + Jetson YOLO | ~150 EUR | Fancom iGrow, Nedap | >3.000 EUR | Open source, custom |
| 2. Vision termica | Fiebre (T oreja), estres calor, ventilacion | Hikvision bi-espectro | ~550 EUR | FLIR T1020 + software | >5.000 EUR | Integrado en YOLO |
| 3. Ambiental core | T, HR, NH3, CO2 | Dragino LoRa + Renke | ~200 EUR | Big Dutchman clima | ~1.500 EUR | LoRaWAN estandar |
| 4. Acustica | Tos, estres vocal, aplastamiento | INMP441 + ESP32 + CNN | ~15 EUR | SoundTalks (Boehringer) | ~1.000 EUR/ano | 10-50x mas barato |
| 5. Agua | Consumo, pH, calidad | Caudalimetro + pH + ESP32 | ~80 EUR | No existe integrado | N/A | Innovacion unica |
| 6. Gases avanzado | H2S, PM2.5, VOCs (nariz electronica) | BME688 + SPS30 + ESP32 | ~50 EUR | No existe integrado | N/A | Innovacion unica |
| 7. Radar actividad | Actividad nocturna, respiracion grupal | Seeed MR60BHA1 mmWave | ~25 EUR | No existe en porcino | N/A | Innovacion unica |
| 8. Peso real | Peso individual walk-over | DIY celulas + RFID | ~350 EUR | Fancom/Nedap | >3.000 EUR | 10x mas barato |
|  | TOTAL POR NAVE |  | ~1.420 EUR | Equivalente comercial | >14.500 EUR | ~10x ahorro |

# 12. BOM (Bill of Materials) Piloto: 3 Naves

Granja intensiva de 10 naves. Piloto en 3 naves: 1 nave de madres (maternidad/gestacion, ~100 plazas madres) + 2 naves de engorde (~500 plazas cada una, total 1.000 plazas engorde). El piloto demuestra valor en los 2 escenarios mas criticos: maternidad (donde se pierde mas dinero por aplastamiento y mortalidad de lechones) y engorde (donde el ahorro en pienso y la deteccion precoz generan mayor ROI). Escalable a las 10 naves una vez validado.

## 12.1 Nave MADRES (Maternidad + Gestacion)

Nave tipica: ~100 plazas de madres entre gestacion y maternidad. 20-24 parideras. Problemas criticos: aplastamiento de lechones (5-15% mortalidad pre-destete), deteccion de celo, fiebre post-parto (MMA: metritis, mastitis, agalactia), y monitorizacion de temperatura de lampara de calor para lechones.

Prioridades de monitorizacion nave madres:

1) Deteccion aplastamiento en partos: camara RGB + modelo YOLO pose detection en cada grupo de 4-6 parideras. Detecta lechon bajo el cuerpo de la madre (postura lateral + objeto bajo vientre). Alerta instantanea al movil del ganadero. Potencial: reducir mortalidad pre-destete 3-5 puntos porcentuales = 15-25 lechones mas/ano por cada 100 madres = 1.500-2.500 EUR/ano.

2) Fiebre post-parto (MMA): camara termica apuntando a zona de ubres/vulva de cerdas post-parto. T >39.5C + caida en consumo agua = alerta MMA. Intervencion 12-24h antes = lechones no mueren de hambre por falta de leche.

3) Monitorizacion acustica en maternidad: chillidos de lechon aplastado + vocalización de estres de madre. El microfono es el sensor mas rapido para aplastamiento (detecta en <3 segundos vs camara que necesita ver el evento).

4) T lampara de calor lechones: sensor IR apuntando al nido. Si T <28C o >35C: alerta inmediata. Los lechones mueren de frio en horas si la lampara falla.

BOM Nave Madres - Detalle

| Qty | Producto | Ref | Precio CN/ud | Precio EUR/ud | Subtotal CN | Subtotal EUR | Funcion | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Camara IP 4MP IR PoE Hikvision DS-2CD2043G2-I | HIK-2043 | 45 EUR | 80 EUR | 90 EUR | 160 EUR | Vision RGB parideras (2 grupos x 10-12 parideras) | BUDGET |
| 1 | Camara termica Hikvision DS-2TD1228-2/QA | HIK-TD1228 | 350 EUR | 550 EUR | 350 EUR | 550 EUR | Fiebre post-parto + T nido lechones | MEDIUM |
| 3 | Microfono INMP441 + ESP32-S3 + carcasa IP54 | MIC-DIY-01 | 8 EUR | 15 EUR | 24 EUR | 45 EUR | Deteccion tos + aplastamiento | ULTRA-BUDGET |
| 2 | Sensor T+HR Dragino LHT52 LoRaWAN | DRG-LHT52 | 18 EUR | 28 EUR | 36 EUR | 56 EUR | Ambiente gestacion + maternidad | BUDGET |
| 1 | Sensor NH3 MQ137 + ESP32 DIY | NH3-DIY | 20 EUR | 35 EUR | 20 EUR | 35 EUR | Amoniaco nave madres | BUDGET |
| 1 | Sensor CO2 Sensirion SCD41 + ESP32 | CO2-SCD41 | 35 EUR | 50 EUR | 35 EUR | 50 EUR | CO2 nave madres | BUDGET |
| 1 | BME688 nariz electronica + ESP32 | NOSE-688 | 15 EUR | 22 EUR | 15 EUR | 22 EUR | VOCs / deteccion precoz diarrea | INNOVACION |
| 1 | Caudalimetro agua YF-B10 + ESP32 | FLOW-01 | 15 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 30 EUR | Consumo agua madres | BUDGET |
| 1 | Radar mmWave Seeed MR60BHA1 + ESP32 | RADAR-01 | 15 EUR | 25 EUR | 15 EUR | 25 EUR | Actividad nocturna maternidad | INNOVACION |
| 100 | Crotales RFID FDX-B pasivos | RFID-100 | 0.25 EUR | 0.60 EUR | 25 EUR | 60 EUR | Identificacion madres | STANDARD |
| 1 | Lector RFID stick Bluetooth portatil | READ-BT | 40 EUR | 80 EUR | 40 EUR | 80 EUR | Lectura manual crotales | STANDARD |
|  |  |  |  |  | 665 EUR | 1.113 EUR | SUBTOTAL NAVE MADRES |  |

## 12.2 Naves ENGORDE x2 (~500 plazas cada una)

2 naves de engorde tipicas: 500 plazas cada una, cerdos de 18-25kg entrada hasta 100-120kg envio a matadero (120-140 dias). Problemas criticos: optimizacion de pienso (65-75% del coste), deteccion precoz enfermedad respiratoria, mordedura de cola (bienestar RD 159/2023), y momento optimo de envio a matadero (peso objetivo +/- 5kg).

Prioridades de monitorizacion naves engorde:

1) Estimacion de peso: camara RGB/3D + YOLO cada 6h en zona de paso (bebedero/comedero). Si se combina con bascula walk-over DIY, la camara calibra el modelo de vision y la bascula da ground truth. Potencial: enviar al matadero en el momento exacto de peso optimo = +2 EUR/cerdo = +2.000 EUR/ano en 1.000 plazas.

2) Tos y enfermedad respiratoria: microfonos + CNN. Reduccion del 28% en uso de antibioticos demostrada (estudio SoundTalks Dinamarca). Cumplimiento con las directivas EU de reduccion de antimicrobianos.

3) Mordedura de cola: deteccion visual YOLO segmentation de heridas en cola. Alerta para intervenir separando al agresor. Registro automatico para auditores de bienestar animal.

4) Feed conversion ratio (FCR) en tiempo real: peso 3D + consumo de pienso (celulas carga en silo) + consumo agua (caudalimetro). Dashboard de FCR actualizado diariamente por lote.

BOM Naves Engorde x2 - Detalle (precios por las 2 naves)

| Qty | Producto | Ref | Precio CN/ud | Precio EUR/ud | Subtotal CN | Subtotal EUR | Funcion | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Camara IP 4MP IR PoE Hikvision DS-2CD2043G2-I | HIK-2043 | 45 EUR | 80 EUR | 180 EUR | 320 EUR | Vision RGB engorde (2/nave, zona paso+comedero) | BUDGET |
| 2 | Camara termica Hikvision DS-2TD1228-2/QA | HIK-TD1228 | 350 EUR | 550 EUR | 700 EUR | 1.100 EUR | Fiebre + mapa termico ventilacion (1/nave) | MEDIUM |
| 4 | Microfono INMP441 + ESP32-S3 + carcasa IP54 | MIC-DIY-01 | 8 EUR | 15 EUR | 32 EUR | 60 EUR | Deteccion tos (2/nave, extremos opuestos) | ULTRA-BUDGET |
| 4 | Sensor T+HR Dragino LHT52 LoRaWAN | DRG-LHT52 | 18 EUR | 28 EUR | 72 EUR | 112 EUR | Ambiente engorde (2/nave) | BUDGET |
| 2 | Sensor NH3 Renke RS-NH3-N01 electroquimico | NH3-RENKE | 80 EUR | 130 EUR | 160 EUR | 260 EUR | NH3 calibrado (1/nave) | MEDIUM |
| 2 | Sensor CO2 Sensirion SCD41 + ESP32 | CO2-SCD41 | 35 EUR | 50 EUR | 70 EUR | 100 EUR | CO2 (1/nave) | BUDGET |
| 2 | BME688 nariz electronica + ESP32 | NOSE-688 | 15 EUR | 22 EUR | 30 EUR | 44 EUR | VOCs (1/nave) | INNOVACION |
| 2 | SPS30 particulas PM2.5 + ESP32 | PM25-SPS30 | 25 EUR | 40 EUR | 50 EUR | 80 EUR | Polvo en suspension (1/nave) | MEDIUM |
| 2 | Caudalimetro agua YF-B10 + ESP32 | FLOW-01 | 15 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 60 EUR | Consumo agua (1/nave) | BUDGET |
| 2 | Celulas carga silo 500kg x4 + HX711 + ESP32 | SILO-DIY | 25 EUR | 40 EUR | 50 EUR | 80 EUR | Peso silo = consumo pienso/hora | BUDGET |
| 2 | Dragino LDDS75 ultrasonico nivel silo | SILO-US | 35 EUR | 55 EUR | 70 EUR | 110 EUR | Backup nivel silo LoRaWAN | BUDGET |
| 2 | Radar mmWave Seeed MR60BHA1 + ESP32 | RADAR-01 | 15 EUR | 25 EUR | 30 EUR | 50 EUR | Actividad nocturna (1/nave) | INNOVACION |
| 1 | Bascula walk-over DIY (celulas+plataforma) en 1 nave piloto | SCALE-DIY | 200 EUR | 350 EUR | 200 EUR | 350 EUR | Peso real ground truth | BUDGET |
| 1000 | Crotales RFID UHF pasivos | RFID-UHF | 0.30 EUR | 0.80 EUR | 300 EUR | 800 EUR | ID engorde 1000 plazas | STANDARD |
| 2 | Panel lector UHF fijo en manga/pasillo | READER-FX | 200 EUR | 400 EUR | 400 EUR | 800 EUR | Lectura automatica | MEDIUM |
|  |  |  |  |  | 2.374 EUR | 4.326 EUR | SUBTOTAL 2 NAVES ENGORDE |  |

## 12.3 Infraestructura Comun (compartida entre las 3 naves)

| Qty | Producto | Ref | Precio CN/ud | Precio EUR/ud | Subtotal CN | Subtotal EUR | Funcion | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gateway LoRaWAN Dragino DLOS8N outdoor + antena 5.8dBi | GW-DLOS8N | 110 EUR | 155 EUR | 110 EUR | 155 EUR | Concentrador LoRa toda la granja | BUDGET |
| 1 | NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB Super Dev Kit | JETSON-ONS | 230 EUR | 270 EUR | 230 EUR | 270 EUR | Edge AI: YOLO + audio + termico | RECOMENDADO |
| 1 | SSD NVMe 256GB para Jetson | SSD-256 | 25 EUR | 35 EUR | 25 EUR | 35 EUR | Almacenamiento modelos + logs | STANDARD |
| 1 | Switch PoE Hikvision DS-3E1510P-EI 8 puertos | SW-POE-HIK | 90 EUR | 130 EUR | 90 EUR | 130 EUR | Alimentacion camaras + Watchdog | MEDIUM-TOP |
| 1 | Switch PoE TP-Link TL-SG1005P 5 puertos (nave lejana) | SW-POE-TP5 | 30 EUR | 40 EUR | 30 EUR | 40 EUR | Extension nave madres si lejos | BUDGET |
| 200m | Cable Cat6 FTP exterior UV | CAB-CAT6 | 0.30 EUR/m | 0.60 EUR/m | 60 EUR | 120 EUR | Tiradas entre naves | STANDARD |
| 50m | Cable Cat5e interior PVC | CAB-CAT5 | 0.15 EUR/m | 0.30 EUR/m | 8 EUR | 15 EUR | Dentro de cada nave | STANDARD |
| 20 | Conector RJ45 blindado Cat6 + capucha IP67 | RJ45-IP67 | 0.50 EUR | 1.50 EUR | 10 EUR | 30 EUR | Terminaciones exteriores | STANDARD |
| 3 | Caja estanca IP67 para electronica (ESP32s) | BOX-IP67 | 8 EUR | 15 EUR | 24 EUR | 45 EUR | Proteccion nodos sensor | STANDARD |
| 2 | Protector sobretensiones Ethernet PoE | SURGE-ETH | 8 EUR | 15 EUR | 16 EUR | 30 EUR | Cables entre naves (rayos) | RECOMENDADO |
| 1 | Router 4G/LTE para subida a cloud PorciData | 4G-ROUTER | 40 EUR | 60 EUR | 40 EUR | 60 EUR | Conectividad internet granja | STANDARD |
| 1 | SAI/UPS 600VA para rack tecnico | UPS-600 | 40 EUR | 60 EUR | 40 EUR | 60 EUR | Proteccion cortes de luz 15min | RECOMENDADO |
| 1 | Panel solar 50W + regulador + bateria 12V 20Ah | SOLAR-50W | 60 EUR | 90 EUR | 60 EUR | 90 EUR | Alimentacion gateway LoRa si no hay toma | OPCIONAL |
| 1 | Smartphone con InfiRay P2 Pro (camara termica portatil) | THERMAL-P2 | 200 EUR | 280 EUR | 200 EUR | 280 EUR | Inspeccion manual del ganadero | RECOMENDADO |
| 1 | Antena fibra vidrio omnidireccional 5.8dBi 868MHz | ANT-58 | 15 EUR | 25 EUR | 15 EUR | 25 EUR | Para gateway (incluida arriba, ref separada) | STANDARD |
| 3m | Cable coaxial LMR-400 SMA + conectores | COAX-LMR | 5 EUR/m | 8 EUR/m | 15 EUR | 24 EUR | Gateway a antena (baja perdida) | STANDARD |
|  |  |  |  |  | 973 EUR | 1.409 EUR | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA |  |

## 12.4 Resumen Total Piloto

Presupuesto comprando en CHINA (Alibaba/AliExpress/fabricante directo)

| Concepto | Subtotal China | Notas |
| --- | --- | --- |
| Nave Madres | 665 EUR | 2 cam RGB + 1 termica + 3 mic + sensores |
| 2 Naves Engorde | 2.374 EUR | 4 cam RGB + 2 termicas + 4 mic + sensores + bascula |
| Infraestructura comun | 973 EUR | Gateway + Jetson + switches + cables + 4G |
| TOTAL HARDWARE | 4.012 EUR | Sin instalacion ni software |
| Instalacion estimada (electricista + tecnico IoT, 3 dias) | 800 EUR | Tirada cables + montaje + configuracion |
| TOTAL PILOTO CHINA | 4.812 EUR | Listo para operar |

Presupuesto comprando en EUROPA (distribuidor)

| Concepto | Subtotal Europa | Notas |
| --- | --- | --- |
| Nave Madres | 1.113 EUR | Mismo hardware, distribuidor europeo |
| 2 Naves Engorde | 4.326 EUR | Mismo hardware, distribuidor europeo |
| Infraestructura comun | 1.409 EUR | Mismo hardware, distribuidor europeo |
| TOTAL HARDWARE | 6.848 EUR | Sin instalacion ni software |
| Instalacion estimada | 800 EUR | Igual |
| TOTAL PILOTO EUROPA | 7.648 EUR | Listo para operar |

Comparativa y ROI del piloto

Ahorro China vs Europa: ~2.800 EUR (36%). Recomendacion: comprar China para sensores/microfonos/ESP32/cables/crotales + Europa para Jetson, camaras termicas calibradas y switches PoE. Mix optimo: ~5.500 EUR total.

| Fuente de ahorro | Calculo | Ahorro anual | Aplica a | Confianza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimizacion pienso 8% (nutricion IA) | 1.000 plazas x 260 kg/cerdo x 2.5 rot x 0.28 EUR/kg x 8% | ~14.560 EUR | 2 naves engorde | ALTA (validado 3tres3) |
| Reduccion mortalidad engorde 1pp | 2.500 cerdos x 1% x 65 EUR/cerdo | ~1.625 EUR | 2 naves engorde | ALTA |
| Reduccion mortalidad lechones 3pp | 100 madres x 14 lech x 3% x 35 EUR/lechon | ~1.470 EUR | Nave madres | MEDIA-ALTA |
| Deteccion precoz respiratoria (antibioticos -28%) | 1.000 plazas x ~2 EUR antibiotico/cerdo x 28% | ~1.400 EUR | 2 naves engorde | ALTA (estudio DK) |
| Envio matadero peso optimo (+2 EUR/cerdo) | 2.500 cerdos x 2 EUR | ~5.000 EUR | 2 naves engorde | MEDIA |
| Reduccion mano de obra inspeccion (-1h/dia) | 365 dias x 1h x 12 EUR/h | ~4.380 EUR | Las 3 naves | MEDIA |
| TOTAL AHORRO ANUAL ESTIMADO PILOTO |  | ~28.435 EUR |  |  |
| INVERSION PILOTO (mix China+Europa) |  | ~5.500 EUR |  |  |
| ROI |  | 5.2x |  |  |
| PAYBACK |  | ~2.3 meses |  |  |

## 12.5 Escalado: De 3 Naves a 10 Naves

Una vez validado el piloto en 3 naves (3-6 meses de datos), escalar a las 10 naves requiere:

Hardware adicional (7 naves restantes): ~7 x 1.420 EUR/nave = ~9.940 EUR (China) o ~15.000 EUR (Europa). El gateway LoRaWAN, Jetson, switches y 4G ya instalados cubren la granja entera (solo anadir nodos sensores). Si >6 camaras simultaneas, anadir un segundo Jetson Orin Nano Super (+230 EUR) o upgrade a Orin NX 16GB (+600 EUR).

Suscripcion SaaS PorciData Hub: plan Pro para 10 naves = 499 EUR/mes = 5.988 EUR/ano.

Ahorro total escalado 10 naves: ~28.435 EUR (piloto) + ~66.000 EUR (7 naves restantes a prorrata) = ~94.000 EUR/ano. ROI del sistema completo: >6x.

Tiempo de despliegue 7 naves adicionales: 1-2 semanas (el hardware ya esta probado, los modelos IA ya entrenados con datos del piloto). No requiere re-calibracion de YOLO; el modelo mejora automaticamente con mas datos.